#### 乐市环审犍字〔2025〕1号

乐山市犍为生态环境局

关于《乐山万华禾香装饰材料有限公司800万平方米/年人造板饰面项目环境影响

报告表》的审批意见

#### 乐山万华禾香装饰材料有限公司：

- 你公司报送的《乐山万华禾香装饰材料有限公司800万平方米/年人造板饰面项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见：

- 一、《报告表》表明：本项目位于乐山市犍为县孝姑镇沙湾村六组（犍为新型工业基地内），主要对“乐山万华禾香板业有限公司年产40万m3秸秆刨花板项目”现有3000m2闲置厂房（原为乐山万华禾香板业有限公司预留人造板深加工厂房）进行改造，引进六条自动化人造板饰面生产线，使用乐山万华禾香板业有限公司产品（无醛秸秆刨花板）进行饰面加工，年产800万平方米饰面板。项目总投资4880万元，其中环保投资70万元。

项目符合国家现行相关产业政策和园区规划，取得犍为县发展和改革局备案（备案号：川投资备[2407-511123-04-01- 558058]FGQB-0201号）。在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》结论。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护对策措施和本审批意见要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和环境风险防范措施，严格遵守环保“三同时”制度。加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）做好施工期间的污染防治工作。严格遵守施工现场“六必须”、“六不准”管理规定，重点做好施工扬尘防治。严格落实《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》相关要求；合理安排施工时间，采用低噪声设备，做到施工场界噪声达标；施工期生活污水依托乐山万华禾香板业有限公司现有化粪池处理；施工人员产生的生活垃圾收集后送环卫部门统一清运处置。

（三）重点落实运营期各项污染防治措施。

1.严格落实大气污染防治措施。清扫粉尘产生量较小，车间封闭，清扫设备自带粉尘收集装置，无组织排放；热压废气采用集气罩收集，经“干式过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）要求后通过1根15m高排气筒排放。

2.严格落实水污染防治措施。本项目不涉及生产废水；生活污水和检验室废水（不含实验室废液）依托乐山万华禾香板业有限公司现有处理设施：食堂含油废水经隔油处理后汇同检验室废水和其他生活污水经预处理后进入园区污水管网。鉴于园区污水管网尚未接通，近期污水采用专业罐车运输至犍为新型工业基地新民板桥园区污水处理厂处理，待污水管网接通完善后，污水经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管网,进入犍为新型工业基地孝姑污水处理厂处理达标后排入岷江。

3.加强固体废物防治工作。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运处置；清扫粉尘、废边角料收集后作为乐山万华禾香板业有限公司热能中心燃料使用；废包装材料收集后交由当地环卫部门清运处置；检验废液、废活性炭等危险废物收集暂存于乐山万华禾香板业有限公司危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，并存档备查。

4.严格控制噪声污染。采取厂房封闭、隔声减振、选用低噪声设备及加强管理等措施，同时加强对运输车辆的管理，确保厂界噪声达标排放。

5.加强环境风险防范。认真落实风险事故预防应急措施，针对项目特点制定有效的应急预案，防止发生因事故引发的环境污染。

6、总量控制指标。根据《乐山市犍为生态环境局关于同意乐山万华禾香装饰材料有限公司800万平方米/年人造板饰面项目污染物总量指标调剂的函》，该项目污染物总量控制指标为化学需氧量0.047t/a、氨氮0.004t/a、总磷0.0006t/a、VOCs0.4305t/a。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目在投产前，必须按照国家排污许可证有关管理要求，及时申请排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

六、该《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的应报我局重新审批。自《报告表》批准之日起，如项目超过5年未开工建设，《报告表》应当报我局重新审核。

七、乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队负责环境保护日常监管工作。

乐山市生态环境局

2025年4月1日

抄送：乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队